战场环境下无人机群协同侦察的研究

- 问题背景

在现代非对称战争及边境冲突中，无人机（UAV）系统已成为战场态势感知、目标侦察及火力引导的关键力量。与和平时期巡检不同，战场环境具有高度动态性、不确定性和高风险性。敌方防空火力（如便携式防空导弹、雷达干扰区）可能随机分布，且敌方目标（如移动车辆、临时营地）可能出现、消失或移动。

某军事指挥部计划派遣无人机群对一片特定区域进行持续巡查。为了最大化侦察效率并降低无人机战损率，需要建立数学模型来解决单机的路径优化、多机的协同任务分配以及动态环境下的重规划问题。

二、问题描述

假设战场区域为一个的矩形平面区域（单位：km），被划分为  的网格。指挥部拥有架同型号无人机，每架无人机具备以下参数：最大续航时间、最大飞行速度、通信半径、传感器探测半径、能耗参数。

战场内存在以下要素：

1.  威胁区：由于区域内部署有雷达探测系统，无人机进入网格内均有被发现几率；部分网格存在敌方防空火力，无人机进入该区域有被击落的概率，概率值随网格坐标变化。

2.  侦察目标：部分网格存在高价值目标，需要无人机在探测半径内停留一定时间进行识别。

3.  补给点：可在区域边缘设3-5处起降点，无人机可在此充电或维修。

问题 1： 假设只有一架无人机，且战场威胁分布已知且静态。地图威胁见附件1中的各网格风险基础概率，即在每个单元格内均有被发现概率，一旦被发现即要逃离该区域。区域内防空部署见附件1中的七处防空火力部署区域，当无人机靠近此火力点时，火力部署区域附近的发现风险概率会急剧上升（假设以火力部署区域为中心呈高斯分布）。由此规划一条从起降点（0,0）出发并返回的最优路径，在每次巡航不超过最大续航时间的前提下，使得覆盖高价值目标的权重总和最大。

问题 2： 假设有架无人机协同工作，五架无人机的性能见附件2。由于通信带宽限制，无人机之间需保持一定安全距离，且不能同时侦察同一目标（避免资源浪费）。建立多机任务分配模型，将侦察目标分配给不同的无人机。给出多机协同巡查的总效率评价指标、无人机性能对效率的敏感度分析、战场威胁对效率的敏感性分析和协同鲁棒性（若有无人机被击毁，status=0时状态），并求解最优方案。

问题 3：在问题 2 多机协同静态任务分配与路径规划的基础上，考虑实际战场中动态事件的时序随机性、参数不确定性与事件耦合性，以及信息传递延迟、通信中断等真实作战约束，建立更贴近实战的无人机群动态重规划模型。明确每种策略的决策触发条件、信息交互机制、任务冲突解决方法和返航判定逻辑，并进行参数敏感性分析，给出不同战场态势下最优决策策略的选择建议。